附件2

分项报价表

| 序号 | 工程名称 | 项目特征描述 | 工程量尺寸 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4楼主形象文化墙 | 铝塑板上异物清除找平处理；覆盖9.5mm石膏板刮腻子找平打底；100mm石膏板造型立体凸出；150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合；造型侧发光边缘低压24V/90W光正白LED灯带；主文字中英文15mm亚克力烤漆字；立体20mm厚度15mmx15mm正方形PVC造型 。（以实际便于施工为准） | 9.02m*2.72m | 21.9m2 |  |  |
| 2 | 电梯面文化墙 | 铝塑板上异物清除找平处理；覆盖9.5mm石膏板刮腻子找平打底；150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合；立体20mm厚度15mmx15mm正方形PVC造型 。（可能有微调，以实际便于施工为准） | 5.875mx2.67m | 15.68m2 |  |  |
| 3 | 专家介绍面文化墙 | 铝塑板上异物清除找平处理；覆盖9.5mm石膏板刮腻子找平打底；150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合；人物介绍200mmPVC板立体造型+150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印;标题立体字8mm+3mmPVC字；（可能有微调，以实际便于施工为准） | 2.4mx2.67m 3.25mx2.67m | 15.10m2 |  |  |
| 4 | 南窗左侧文化墙（荣誉墙） | 铝塑板上异物清除找平处理；覆盖9.5mm石膏板刮腻子找平打底；150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合；10mm石膏板+150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印;标题立体字8mm+3mmPVC字；100mm隔板抛出立体造型。（可能有微调，以实际便于施工为准） | 3mx2.67m | 8.01m2 |  |  |
| 5 | 南窗右侧文化墙（成果展示A4口袋） | 铝塑板上清除找平处理；覆盖9.5mm石膏板刮腻子找平打底；150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合；标题立体字8mm+3mmPVC字；透明亚克力卡槽口袋黏贴。（可能有微调，以实际便于施工为准） | 3mx2.67m | 8.01m2 |  |  |
| 6 | 南窗面 | 铝塑板上清除找平处理；铝塑板原底加150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合贴。 | 6.9mx2.67m | 18.42m2 |  |  |
| 7 | 北窗面 | 铝塑板上清除找平处理；铝塑板原底加150#加厚墙布（宣绒布）高清uv打印刷基膜进口胶和糯米胶混合贴。 | 3mx2.67m | 8.01m2 |  |  |
| 8 | 电梯面文化墙电视机美化框 | 密度板订做（电视机安装后） | 约1.92mx1.1m | 8.01m2 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |